Rappels généraux :

- Espacement entre les chapes : 16mm

- Découpe rectangulaire vers l’avant (cf image)

- Découpe rectangulaire vers le haut (cf image)

- Trou pour tige fileté : en bleu

- Trou de renfort (juste mettre un boulon) : en rouge

Matériel :

- 8 gabarits assemblés avec chapes

- inclinomètre

- tiges filetées en M8 (x2)

- Dremel + équipements

- Ponceuse droite

- Gabarits de profil de chapes

Différence entre droite et gauche :

Gauche =

Droite =

Triangle avant bas gauche

Numéro : I                                           Angle : 3,122 degrés

Triangle avant haut gauche

Numéro : II                                          Angle : 13,364 degrés

Arrêt longi : 1 trou devant, 2 trous derrière

Plaque : 1 tiret en haut, 2 tirets en bas

Triangle arrière haut gauche

Numéro : III                                         Angle : 26,775 degrés

Triangle arrière bas gauche

Numéro : IV                                        Angle : 8,374 degrés

Plaque : 1 tiret en haut, 2 tirets en bas

Correspondance chapes – position

| Triangle | Numéro gabarit | Numéro chape | Nom chape |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant supérieur | II | SU_0100_007 | Bracket triangle avant haut bras avant 1 |
|  |  | SU_0100_008 | Bracket triangle avant haut bras avant 2 |
|  |  | SU_0100_009 | Bracket triangle avant haut bras arrière 1 |
|  |  | SU_0100_010 | Bracket triangle avant haut bras arrière 2 |
| Avant inférieur | I | SU_0200_006 | Bracket triangle avant bas bras avant 1 |
|  |  | SU_0200_007 | Bracket triangle avant bas bras avant 2 |
|  |  | SU_0200_008 | Bracket triangle avant bas bras arrière 1 |
|  |  | SU_0200_009 | Bracket triangle avant bas bras arrière 2 |
| Arriere supérieur | III | SU_0300_007 | Bracket triangle arrière haut bras avant 1 |
|  |  | SU_0300_008 | Bracket triangle arrière haut bras avant 2 |
|  |  | SU_0300_009 | Bracket triangle arrière haut bras arrière 1 |
|  |  | SU_0300_010 | Bracket triangle arrière haut bras arrière 2 |
| Arriere inférieur | IV | SU_0400_006 | Bracket triangle arrière bas bras avant 1 |
|  |  | SU_0400_007 | Bracket triangle arrière bas bras avant 2 |
|  |  | SU_0400_008 | Bracket triangle arrière bas bras arrière 1 |
|  |  | SU_0400_009 | Bracket triangle arrière bas bras arrière 2 |
| Attention | 1 = la chape en dessous |  |  |
|  | 2 = la chape au-dessus |  |  |